Principais Características do DS3231:

- Alta Precisão: Possui um oscilador de cristal interno compensado por temperatura (TCXO), garantindo um desvio muito pequeno ao longo do tempo.

- Bateria Auxiliar: Pode operar com uma bateria CR2032, garantindo que a contagem do tempo continue mesmo quando o sistema principal é desligado.

- Alarme e Temporizador: Permite configurar alarmes e interrupções para executar ações em horários específicos.

- Sensor de Temperatura Interno: Mede a temperatura ambiente com precisão de ±3°C.

Aplicações:

- Registro de dados (data logger)

- Relógios e cronômetros digitais

- Controle de tempo em sistemas embarcados

- Dispositivos de automação residencial

Esquema de Ligação do DS3231 (CI Puro)

Componentes necessários:

- DS3231

- Bateria CR2032 (3V)

- Resistores de Pull-up (4,7kΩ) para SDA e SCL

- Capacitores de desacoplamento (100nF opcional)

- Conexões principais do CI DS3231:

| Pino | Nome | Função | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 32kHz | Saída de clock de 32.768 kHz | Fornece um sinal de clock estável para outros dispositivos, pode ser ativado/desativado via software. |
| 2 | VCC | Alimentação principal (3.3V ou 5V) | Fornece energia ao CI. Pode operar com 3.3V ou 5V. |
| 3 | GND | Terra do circuito | Conectado ao terra do sistema. |
| 4 | SDA | Linha de dados I²C | Comunicação de dados via protocolo I²C com o microcontrolador ou outro mestre I²C. |
| 5 | SCL | Linha de clock I²C | Fornece o sinal de clock para sincronização no barramento I²C. |
| 6 | /INT/SQW | Saída de interrupção ou onda quadrada | Pode ser usado como um alarme (interrupção) ou para gerar um sinal de onda quadrada programável (1Hz, 4kHz, 8kHz, 32kHz). |
| 7 | VBAT | Entrada para bateria reserva (CR2032) | Mantém o relógio funcionando quando a alimentação principal (VCC) é desligada. |

Notas Importantes:

- Barramento I²C: Os pinos SDA e SCL exigem resistores pull-up (geralmente 4.7kΩ ou 10kΩ) para um funcionamento estável.

- Bateria de Backup (VBAT): Permite que o CI continue contando o tempo mesmo quando a alimentação principal (VCC) é desligada.

- Alarme & Onda Quadrada: O pino /INT/SQW pode ser configurado via software para gerar alertas ou um sinal de clock auxiliar.

Esquema elétrico mostrando a conexão entre o Arduino Uno e o DS3231.